安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

BONDERITE C-AK 701 ALKALINE CLEANER又名  P3-PERCY 701

安全技术说明书编号 :  311349

V001.6

修订: 17.08.2012

发布日期: 29.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-AK 701 ALKALINE CLEANER又名  P3-PERCY 701

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

17.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤刺激

急性毒性

危险类别

第2类

第4类

接触途径

皮肤接触

食入

靶器官

对水生环境有慢性危害

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315对皮肤有刺激。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

H302吞咽有害。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:311349

V001.6

BONDERITE C-AK 701 ALKALINE CLEANER又名   P3-

PERCY 701

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗手

P280戴防护手套

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P301+P312如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P330漱口。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

3,5,5-Trimethylhexanoic acid

3302-10-1

含量

GHS分类

1-  10%

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

急性毒性4;经口

H302

急性毒性4;经口

H302

皮肤刺激2;经皮

H315

严重眼刺激2

H319

氢氧化钾

1-  10%

皮肤腐蚀1A

H314

1310-58-3

急性毒性4

H302

金属腐蚀剂1

H290

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

万一有不利健康影响，咨询医生。

眼睛接触：

吸入：

立即用清水冲洗（10分钟左右），缠上绷带和消毒纱布，就医。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

需要立即就医。

第五部分消防措施

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:311349

V001.6

BONDERITE C-AK 701 ALKALINE CLEANER又名   P3-

PERCY 701

第 3页共    6页

有害燃烧产物:

灭火剂:

二氧化碳。

着火时能释放出毒性气体。

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

产品本身不燃。应使用适合于周围环境的灭火行动。

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

撤离无关人员。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

用大量水稀释并冲洗少量本品。

移走被吸附的材料，放入适当的化学废弃物容器以备处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

稀释时，缓慢搅拌并将产品加入水中。

避免与皮肤和眼睛接触。

保持容器密闭。

推荐容器材料：Lupolen 5261/Z / Lupolen 4261A

不得与强酸一起储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

3,5,5-Trimethylhexanoic acid

无

无

无

无

氢氧化钾

2 mg/m3MAC

2 mg/m3TWA

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果是雾化状态，应采取呼吸防护。

密闭良好的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

围裙。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:311349

V001.6

BONDERITE C-AK 701 ALKALINE CLEANER又名   P3-

PERCY 701

第 4页共    6页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

液体

12

外观：

浅黄色

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 100°C  (> 212°F)

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的 (溶剂:水)

1,2 - 1,3 g/cm3

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

与酸反应，放出热量。

分解产物：

按照预期用途使用无禁配物。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

食入有害。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

氢氧化钾

1310-58-3

LD50

388 mg/kg

世界经济合作与发展组织

准则  425

（急性经口毒性：上下增减

剂量法）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氢氧化钾

1310-58-3

腐蚀性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

[image: image20.jpg]L ]



[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:311349

V001.6

BONDERITE C-AK 701 ALKALINE CLEANER又名   P3-

PERCY 701

第 5页共    6页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

3,5,5-

阴性的

bacterial

有或没有

Trimethylhexanoic

acid

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

3302-10-1

第十二部分生态学资料

生态信息：

对水生生物有毒。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

如果酸性或碱性产品被排入废水装置中，应注意废水的pH范围在6~10之间，因为pH值的变换能导致废水体系和生物

污水处理厂的紊乱。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

虹鳟

测试方法

CAS-No.

3,5,5-Trimethylhexanoic

LC50

122 mg/l

鱼类

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

acid

3302-10-1

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钾

LC50

EC50

28,6 mg/l

鱼类

24 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

1310-58-3

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钾

> 100 mg/l

Daphnia

蚤属

世界经济合作与

发展组织准则

202

1310-58-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

3,5,5-Trimethylhexanoic

acid

需氧的

31 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

3302-10-1

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）


MSDS-No.:311349

V001.6

BONDERITE C-AK 701 ALKALINE CLEANER又名   P3-

PERCY 701

第 6页共    6页

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

29.10.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H290可能腐蚀金属。

H302吞咽有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。


