安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

Loctite 7025

安全技术说明书编号 :  179510

V001.0

修订: 29.03.2013

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

Loctite 7025

含溶剂的预处理剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

29.03.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃气体

危险类别

第1类

接触途径

靶器官

肺

易燃液体

皮肤刺激

第2类

第2类

第3类

皮肤接触

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

对水生环境有慢性危害

第1类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H220极易燃烧的气体。

H225高度易燃液体和蒸气。

H315造成皮肤刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:179510

V001.0

Loctite 7025

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P210远离热源/明火/热表面。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P261避免吸入粉尘/气体/雾/喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P370+P378火灾时：使用泡沫，灭火干粉，二氧化碳灭火。

P377漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。

P381除去一切点火源，如果这么做没有危险。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403存放在通风良好的地方。

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

含溶剂的预处理剂

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:179510

V001.0

Loctite 7025

第 3页共    8页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

庚烷

含量

GHS分类

60- 100%

易燃液体2

142-82-5

H225

吸入危害1

H304

皮肤刺激2

H315

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

丙烷

10-  30%

1-  10%

易燃气体1

H220

高压气体

74-98-6

甲基环己烷

皮肤刺激2

108-87-2

H315

吸入危害1

H304

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

易燃液体2

H225

对水生环境有慢性危害2

H411

辛烷

1-  10%

易燃液体2

111-65-9

H225

皮肤刺激2

H315

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

急性危害水生环境1

H400

吸入危害1

H304

对水生环境有慢性危害1

H410

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。

寻求医生帮助。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



MSDS-No.:179510

V001.0

Loctite 7025

第 4页共    8页

灭火注意事项:

蒸气可在低洼处或受限空间内积聚，并飘散到一定距离接触点火源，引起回闪。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

移除点火源。

不得使产品排入下水道。

确保足够的通风。

用惰性物质抹去。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

远离点火源 -禁烟。

蒸气应被排出以避免吸入。

仅在通风良好的场所使用。

贮存于阴凉，干燥的场所。

不得靠近热源或点火源，或活性物质储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

庚烷

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

500 mg/m3TWA

1.000 mg/m3STEL

无

500 ppmTWA

400 ppmTWA

1.000 ppmTWA

400 ppmTWA

300 ppmTWA

无

丙烷

无

无

无

甲基环己烷

辛烷

无

500 mg/m3TWA

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

不得吸入蒸气和烟雾。

仅在通风良好的场所使用。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

戴防护眼镜。

适当的防护服。

推荐使用氯丁橡胶或天然橡胶制的化学品防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色

液体

沸点（℃）：

97 - 99°C  (206.6 -

210.2°F)

相对密度（水=1）：

0,68 g/cm3

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



MSDS-No.:179510

V001.0

Loctite 7025

第 5页共    8页

闪点（℃）:

溶解性：

不适用

不混溶 (溶剂:水)

易混合的 (溶剂:丙酮)

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

正常储存和使用条件下保持稳定。

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

禁配物：

过氧化物。

分解产物：

按照预期用途使用无禁配物。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

甲基环己烷

108-87-2

LD50

> 5.840 mg/kg

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

庚烷

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

142-82-5

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

丙烷

negative

with

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  473

74-98-6

metabolic

activation

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

[image: image23.jpg]



MSDS-No.:179510

V001.0

Loctite 7025

第 6页共    8页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

庚烷

LC50

EC50

EC50

EC50

220 - 270 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

142-82-5

（鱼类,急性毒性

试验）

庚烷

1,5 mg/l

Daphnia

Daphnia

Daphnia

48 h

48 h

大型蚤

大型蚤

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

142-82-5

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

甲基环己烷

147.000 mg/l

0,38 mg/l

108-87-2

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

辛烷

111-65-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

4,66

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

庚烷

142-82-5

甲基环己烷

3,61

108-87-2

辛烷

5,18

世界经济合作与发展组织

准则  107

111-65-9

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据法规要求进行处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS


MSDS-No.:179510

V001.0

Loctite 7025

第 7页共    8页

铁路运输RID分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

23

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

海运IMDG分类：

类别：

2.1

包装类别：

UN号：

标识：

1950

2.1

EmS：

F-D ,S-U

海洋污染物：

正确货物运输品名：

P

AEROSOLS (n-Heptane)

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

2.1

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

203

203

1950

2.1

标识：

正确货物运输品名：

Aerosols, flammable

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。


MSDS-No.:179510

V001.0

Loctite 7025

第 8页共    8页

免责声明:

此产品安全技术说明书的编制符合67/548/EEC及其进一步修订版的要求，以及欧盟

指令1999/45/EC的要求。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H220极易燃烧的气体。

H225高度易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H315造成皮肤刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


