安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE STYCAST AC 7117又名   HYSOL AC7117 .5GA HP MAL

安全技术说明书编号 :  254446

V001.2

3.2KG

修订: 20.09.2012

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE STYCAST AC 7117又名   HYSOL AC7117 .5GA HP MAL 3.2KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

20.09.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤敏化作用

危险类别

第1A类

接触途径

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H317可能引起皮肤过敏。

防范说明（预防）：

防范说明（响应）：

P261避免吸入粉尘/雾/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

-根据GHS，无信息。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:254446

V001.2

LOCTITE STYCAST AC 7117又名   HYSOL AC7117

.5GA HP MAL 3.2KG

第 2页共    6页

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-甲基酯

2386-87-0

30-  60%

皮肤敏化作用1;经皮

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

脱去污染的衣服和鞋子。

眼睛接触：

吸入：

检查并摘除任何隐形眼镜。

立即用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。

就医。

移至新鲜空气处。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

如果呼吸困难，给氧。

如症状发展和持续，就医。

食入：

如症状发展和持续，就医。

不要给无意识的人喂食任何东西。

不得催吐，除非在医务人员指导下进行。

给清醒的人几杯水。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氢化合物。

乙醛。

碳氧化物。

氮氧化物。

氧化钙。

酚醛塑料。

酸。

灭火剂:

雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

灭火注意事项:

无

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

不得使物质污染地下水系统。

不得使产品排入下水道或排水沟。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



MSDS-No.:254446

V001.2

LOCTITE STYCAST AC 7117又名   HYSOL AC7117

.5GA HP MAL 3.2KG

第 3页共    6页

消除方法：

移走被吸附的材料，放入适当的化学废弃物容器以备处置。

疏散泄漏场所人员并通风。筑堤收容泄漏物以避免其排入水体。清除时穿戴全面的

防护设备。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

保持容器密闭。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

操作后彻底清洗。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

远离点火源。

保持容器密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-甲基酯

无

无

无

工程控制：

全面通风不足以控制空气污染时，建议采用局部通风方式。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

如果有溅洒风险存在时，采用全脸防护。

身体防护：

手防护：

穿戴防渗透手套和防护服以防止皮肤接触。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

饱和蒸气压（kPa）:

白色的

相对蒸气密度（空气=1）  3,8

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:254446

V001.2

LOCTITE STYCAST AC 7117又名   HYSOL AC7117

.5GA HP MAL 3.2KG

第 4页共    6页

：

闪点（℃）:

溶解性：

（空气=1）

204,4°C  (399.92°F)

不溶于 (溶剂:水)

无资料。

无资料。

无资料。

引燃温度（℃）:

粘度：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

禁配物：

在正常状态下稳定。

酸类。

氟。

碱。

铝。

胺类。

铵盐。

汞和氢的混合物。

氧化剂。

分解产物：

碳氧化物。

乙醛。

氮氧化物。

酸类。

酚醛塑料。

碳氢化合物。

氧化钙。

聚合危害:

放热。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

虹鳟

测试方法

CAS-No.

究

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

LC50

24 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（鱼类,急性毒性

试验）

2386-87-0

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

EC50

EC50

40 mg/l

90 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（蚤类急性活动

抑制试验）

2386-87-0

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（藻类，生长抑

制试验）

2386-87-0


MSDS-No.:254446

V001.2

LOCTITE STYCAST AC 7117又名   HYSOL AC7117

.5GA HP MAL 3.2KG

第 5页共    6页

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

71 %

世界经济合作与发展组织准则

301 B

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

2386-87-0

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

1,34

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

2386-87-0

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处

置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。


MSDS-No.:254446

V001.2

LOCTITE STYCAST AC 7117又名   HYSOL AC7117

.5GA HP MAL 3.2KG

第 6页共    6页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H317可能引起皮肤过敏。


