安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X 6

安全技术说明书编号 :  153653

V001.10

EN/CH/JP

修订: 24.04.2013

发布日期: 11.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X 6 EN/CH/JP

催化剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

24.04.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第2类

接触途径

靶器官

急性毒性

急性毒性

急性毒性

第4类

第4类

吸入

皮肤接触

食入

眼睛接触

第4类

第2A类

第3类

严重眼损伤/眼刺激

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

特异性靶器官系统毒性–

反复接触

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]]



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:153653

V001.10

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X

6 EN/CH/JP

第 2页共    8页

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

防范说明（预防）：

P210远离热源/火花/明火。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P260不得吸入粉尘/雾/喷雾。

P261避免吸入粉尘/雾/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P312如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P314如感觉不适，须求医/就诊。

P330漱口。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P370+P378火灾时：使用泡沫，灭火干粉，二氧化碳灭火。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

催化剂

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:153653

V001.10

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X

6 EN/CH/JP

第 3页共    8页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

异丙醇

含量

GHS分类

60- 100%

易燃液体2

67-63-0

H225

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

N,N-二甲基对甲苯胺

1-  10%

急性毒性3;吸入

99-97-8

H331

急性毒性3;经皮

H311

急性毒性3;经口

H301

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

对水生环境有慢性危害3

H412

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

脱去污染的衣服和鞋子。

用肥皂和水清洗。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

眼睛接触：

吸入：

立即用水冲洗眼睛至少15分钟，同时保持眼睑撑开。立即就医。

移至新鲜空气处。

寻求医生帮助。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物。

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火注意事项:

蒸气可在低洼处或受限空间内积聚，并飘散到一定距离接触点火源，引起回闪。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

不得使产品排入地表水或地下水中。

避免吸入来自泄漏物料的蒸气，烟、粉尘或雾。

用惰性材料吸收并放入有标签的容器中以备回收或处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

远离热源、火花和明火。

确保足够的通风。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



MSDS-No.:153653

V001.10

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X

6 EN/CH/JP

第 4页共    8页

储存注意事项:

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

异丙醇

350 mg/m3TWA

700 mg/m3STEL

无

200 ppmTWA

400 ppmTWA

无

无

无

N,N-二甲基对甲苯胺

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴个人防护设备。

推荐使用腈类化学防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

液体

不适用

外观：

透明的。

无资料。

未测定

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

82°C  (179.6°F)

12°C  (53.6°F)

无资料。 (溶剂:水)

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

禁配物：

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

强氧化剂。

强酸和强碱。

分解产物：

无法合理预测。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:153653

V001.10

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X

6 EN/CH/JP

第 5页共    8页

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

5.338 mg/kg

72,6 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-63-0

4 h

12.870 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

轻微刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

67-63-0

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

中度刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

67-63-0

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

67-63-0

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

67-63-0

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

家鼠

测试方法

NOAEL=1500

13 weeks6

hours/day, 5

days/week

67-63-0

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性及降解性:

无资料。

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



MSDS-No.:153653

V001.10

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X

6 EN/CH/JP

第 6页共    8页

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

异丙醇

LC50

9.640 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

48 h

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

67-63-0

（鱼类,急性毒性

试验）

异丙醇

EC50

EC50

13.299 mg/l

> 1.000 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-63-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

异丙醇

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

67-63-0

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

异丙醇

快速生物降解性

需氧的

95 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

67-63-0

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

0,05

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

异丙醇

世界经济合作与发展组织

准则  107

67-63-0

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

N,N-二甲基对甲苯胺

2,81

25°C

99-97-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:153653

V001.10

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X

6 EN/CH/JP

第 7页共    8页

公路运输ADR分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1219

3

标识：

技术名称：

异丙醇

铁路运输RID分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1219

3

标识：

技术名称：

异丙醇

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1219

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-D

-

ISOPROPANOL

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

3

II

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

353

364

1219

标识：

3

正确货物运输品名：

Isopropanol

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。


MSDS-No.:153653

V001.10

LOCTITE SF 712 ACTIVATOR又名  712 500ML BTL X

6 EN/CH/JP

第 8页共    8页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

11.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H301吞咽会中毒。

H311接触皮肤会中毒。

H319造成严重眼刺激。

H331吸入会中毒。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


