安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

QMI 718 10cc MUSHASHI SYRINGE

安全技术说明书编号 :  283918

V001.0

修订: 16.07.2012

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

QMI 718 10cc MUSHASHI SYRINGE

贴片胶

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

16.07.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第2类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

皮肤腐蚀/刺激

皮肤敏化作用

第1B类

第3类

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:283918

V001.0

QMI 718 10cc MUSHASHI SYRINGE

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗净

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（处置）：

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

导电粘合剂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

4,4'-

1-  10%

对水生环境有慢性危害2

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700

H411

严重眼刺激2

H319

）

25068-38-6

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

(甲基)丙烯酸双环戊烯基氧化乙酯

1-  10%

皮肤刺激2;经皮

68586-19-6

H315

严重眼刺激2

H319

急性毒性4;吸入

H332

特定目标器官毒性－单次接触3;吸入

H335

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水清洗并持续几分钟，同时保持眼睑撑开。咨询医生。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:283918

V001.0

QMI 718 10cc MUSHASHI SYRINGE

第 3页共    6页

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

受热分解。

灭火注意事项:

本品在高温下可能会发生自发性聚合。聚合是放热的，并且对容器可造成损害或释

放出热分解产物。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

确保足够的通风。

参见第8部分的建议。

用机械设备移除泄漏物。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

废弃物的处置参照第13部分。

确保足够的通风。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

加热产品时排风。

不得向火焰或炽热的物体直接喷洒雾状水。

参见第8部分的建议。

贮存于阴凉，干燥的场所。

必须贮存于配有防泼溅收集设施的区域。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

4,4'-

无

无

无

无

无

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子

量<=700）

(甲基)丙烯酸双环戊烯基氧化乙酯

无

工程控制：

当全面通风不足以控制空气中污染物浓度低于职业接触限值时，推荐采用局部通风

。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:283918

V001.0

QMI 718 10cc MUSHASHI SYRINGE

第 4页共    6页

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

适当的呼吸系统防护措施：

过滤器类型：A

眼睛防护：

密闭良好的安全护目镜。

和/或

防护罩。

身体防护：

穿戴防护设备。

适当的防护服。

围裙。

手防护：

建议使用丁基橡胶或丁腈橡胶手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

银色

糊状。

pH值：

无资料。

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

3,35 g/cm3

无资料。

未测定

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 100,0°C  (> 212°F)

不混溶或难混合 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

避免接触的条件：

按指示贮存和使用不会发生分解。

受热分解。

接触日照。

禁配物：

与氧化剂，酸和碱液发生反应。

过氧化物。

遇硝酸形成爆炸性混合物。

分解产物：

碳氢化合物

温度升高或存在禁配物时，可能发生聚合反应。

高温产生碳氧化物和氮氧化物。

加热分解时可有烟气产生。烟气含一氧化碳及其它有毒气体。

金属氧化物

见第五部分。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



MSDS-No.:283918

V001.0

QMI 718 10cc MUSHASHI SYRINGE

第 5页共    6页

经口毒性：

食入有害

其它信息：

无资料。

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

4,4'-

阳性的

bacterial

有或没有

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

25068-38-6

第十二部分生态学资料

生态信息：

基于对产品中原材料及类似物质的分析获得相应生态评价信息

对水生生物有害。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

如果使用恰当，产品不会排入下水道。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

(甲基)丙烯酸双环戊烯基氧

化乙酯

LC50

9 mg/l

鱼类

96 h

蓝鳃太阳鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

68586-19-6

（鱼类,急性毒性

试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。


MSDS-No.:283918

V001.0

QMI 718 10cc MUSHASHI SYRINGE

第 6页共    6页

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

只有包装物全空时重复使用。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


