安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

LOCTITE SF 734 AERO known as  Loctite 734

安全技术说明书编号 :  179516

V001.2

修订: 06.06.2012

发布日期: 13.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE SF 734 AERO known as  Loctite 734

活化剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

06.06.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃气体

危险类别

第1类

接触途径

眼睛接触

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

特定目标器官毒性－单次接触

第2A类

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H220极易燃烧的气体。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:179516

V001.2

LOCTITE SF 734 AERO known as  Loctite 734

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P210远离热源/明火/热表面。-禁止吸烟。

P261避免吸入粉尘/气体/雾/喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P377漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。

P381除去一切点火源，如果这么做没有危险。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403存放在通风良好的地方。

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

溶剂型激发剂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

丙酮

含量

GHS分类

60- 100%

易燃液体2

67-64-1

H225

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

严重眼刺激2

H319

丙烷

10-  30%

1-  10%

易燃气体1

H220

高压气体

74-98-6

丁醛与丁胺的反应产物

急性毒性4;经口

H302

68411-19-8

急性毒性4;经皮

H312

急性毒性4;吸入

H332

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:179516

V001.2

LOCTITE SF 734 AERO known as  Loctite 734

第 3页共    7页

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

寻求医生帮助。

第五部分消防措施

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

二氧化碳、泡沫、干粉

有害燃烧产物:

灭火剂:

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

无

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

确保足够的通风。

参见第8部分的建议。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

蒸气应被排出以避免吸入。

远离点火源 -禁烟。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

丙酮

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

450 mg/m3STEL

300 mg/m3TWA

无

500 ppmTWA

750 ppmTWA

无

丙烷

无

无

1.000 ppmTWA

丁醛与丁胺的反应产物

无

无

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

推荐使用氯丁橡胶或天然橡胶制的化学品防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:179516

V001.2

LOCTITE SF 734 AERO known as  Loctite 734

第 4页共    7页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

外观：

琥珀色

气溶胶。

无资料。

0,8 g/cm3

无资料。

未测定

pH值：

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

56°C  (132.8°F)

不适用于气溶胶。

不混溶 (溶剂:水)

易混合的 (溶剂:丙酮)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

稳定

避免接触的条件：

禁配物：

与强酸反应。

与强氧化剂反应。

分解产物：

刺激性有机蒸气。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

5.800 mg/kg

76 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-64-1

4 h

> 15.688

mg/kg

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

67-64-1

（急性的眼部刺激或腐蚀）

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]L ]



[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



MSDS-No.:179516

V001.2

LOCTITE SF 734 AERO known as  Loctite 734

第 5页共    7页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

67-64-1

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

丙烷

negative

with

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  473

74-98-6

metabolic

activation

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

NOAEL=2500 ppm

口服：饮用  13 weeks

67-64-1

水

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

毒性：

丙酮

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

LC50

8.120 mg/l

鱼类

96 h

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织准则

203

67-64-1

（鱼类,急性毒性

试验）

丙酮

EC50

6.098,4 mg/l

Daphnia

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-64-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

丙酮

快速生物降解性

需氧的

81 - 92 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

67-64-1

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,24

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

丙酮

67-64-1

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

[image: image27.jpg]



MSDS-No.:179516

V001.2

LOCTITE SF 734 AERO known as  Loctite 734

第 6页共    7页

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

铁路运输RID分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

23

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

海运IMDG分类：

类别：

2.1

包装类别：

UN号：

标识：

1950

2.1

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-D ,S-U

-

AEROSOLS

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

2.1

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

203

203

1950

标识：

正确货物运输品名：

2.1

Aerosols, flammable

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。


MSDS-No.:179516

V001.2

LOCTITE SF 734 AERO known as  Loctite 734

第 7页共    7页

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

13.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

此产品安全技术说明书的编制符合67/548/EEC及其进一步修订版的要求，以及欧盟

指令1999/45/EC的要求。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H220极易燃烧的气体。

H225高度易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H312接触皮肤有害。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。


