安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE L-GP 741 GREASE  ACHESON known as  GREDAG741

安全技术说明书编号 :  325700

V001.1

修订: 25.10.2012

发布日期: 13.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

BONDERITE L-GP 741 GREASE  ACHESON known as  GREDAG741

润滑剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

25.10.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

致癌性

危险类别

第1B类

第2类

接触途径

靶器官

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H350可能致癌。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:325700

V001.1

BONDERITE L-GP 741 GREASE  ACHESON known as

GREDAG741

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P273避免释放到环境中。

P281使用所需的个人防护设备。

防范说明（响应）：

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

溶剂脱蜡重石蜡馏分

64742-65-0

含量

GHS分类

10-  30%

致癌性1B

H350

氧化锌

1-   5%

急性危害水生环境1

1314-13-2

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

万一有不利健康影响，咨询医生。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:325700

V001.1

BONDERITE L-GP 741 GREASE  ACHESON known as

GREDAG741

第 3页共    7页

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

泄漏的产品有发滑的危险。

避免与皮肤和眼睛接触。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

参见第8部分的建议。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保作业场所通风良好。

避免存在明火和点火源。

储存于密封的原装容器中。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

溶剂脱蜡重石蜡馏分

氧化锌

无

无

无

无

5 mg/m3STEL

3 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

2 mg/m3TWA

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果是雾化状态，应采取呼吸防护。

紧密结合的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:325700

V001.1

BONDERITE L-GP 741 GREASE  ACHESON known as

GREDAG741

第 4页共    7页

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

白色的

粘稠状

pH值：

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

188°C  (370.4°F)

0,893 g/cm3

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

371°C  (699.8°F)

215°C  (419°F)

不溶于

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

按照说明书的指导使用不发生分解。

与强氧化剂反应。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

按照预期用途使用无禁配物。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

基于现有的数据和毒理学评价，产品不被分类为有害的化学品。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

接触时间

接触时间

测试类型

生物种类

大鼠

测试方法

测试方法

测试方法

测试方法

氧化锌

LD50

> 5.000 mg/kg

1314-13-2

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

结果

结果

生物种类

家兔

氧化锌

无刺激性

轻微刺激性

非致敏性

1314-13-2

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

生物种类

家兔

氧化锌

1314-13-2

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

生物种类

豚鼠

氧化锌

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

1314-13-2

准则 406（皮肤致敏）

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:325700

V001.1

BONDERITE L-GP 741 GREASE  ACHESON known as

GREDAG741

第 5页共    7页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

氧化锌

阴性的

bacterial

有或没有

1314-13-2

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

溶剂脱蜡重石蜡馏分

LC50

> 5.000 mg/l

鱼类

96 h

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

203

64742-65-0

（鱼类,急性毒性

试验）

溶剂脱蜡重石蜡馏分

EC50

LC50

EC50

> 1.000 mg/l

> 1.000 mg/l

0,17 mg/l

Daphnia

鱼类

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

64742-65-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

氧化锌

高体雅罗鱼

1314-13-2

（鱼类,急性毒性

试验）

氧化锌

Algae

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

1314-13-2

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

溶剂脱蜡重石蜡馏分

64742-65-0

需氧的

6 %

世界经济合作与发展组织准则

301 B

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:325700

V001.1

BONDERITE L-GP 741 GREASE  ACHESON known as

GREDAG741

第 6页共    7页

公路运输ADR分类：

类别：

9

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (氧化锌)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (氧化锌)

海运IMDG分类：

类别：

9

III

包装类别：

UN号：

标识：

3082

9

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-F

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(氧化锌)

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

9

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

964

964

3082

标识：

正确货物运输品名：

9

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(氧化锌)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。


MSDS-No.:325700

V001.1

BONDERITE L-GP 741 GREASE  ACHESON known as

GREDAG741

第 7页共    7页

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

13.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H350可能致癌。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。


