安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名  AP742 EN

安全技术说明书编号 :  310997

V002.3

Edition 1 L

修订: 27.08.2012

发布日期: 13.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名  AP742 EN Edition 1 L

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

27.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤腐蚀/刺激

危险类别

第1C类

接触途径

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:310997

V002.3

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名

AP742 EN Edition 1 L

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P260不得吸入气体/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P280穿戴防护手套/防护服。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

单乙醇胺

含量

GHS分类

20-  40%

急性毒性4;吸入

141-43-5

H332

急性毒性4;经皮

H312

皮肤腐蚀1B

H314

急性毒性4;经口

H302

亚磷酸

1-   5%

急性毒性4;经口

13598-36-2

H302

皮肤腐蚀1A

H314

二乙醇胺

1-   5%

急性毒性4;经口

111-42-2

H302

皮肤刺激2

H315

严重眼损伤1

H318

特定器官系统毒性物质－反复暴露2

H373

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:310997

V002.3

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名

AP742 EN Edition 1 L

第 3页共    8页

食入：

需要立即就医。

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

热分解能导致释放出刺激性的气体和蒸气。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

水

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

佩戴压力需求型或其他正压模式的自给式呼吸器。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用吸收材料擦干并进行废弃焚烧。

用大量水冲走残留物。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

不得将浓缩的产品与其他物质和制品混和。

避免与皮肤和眼睛接触。

在无霜冻处储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

单乙醇胺

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

8 mg/m3TWA

6 ppmTWA

3 ppmTWA

无

无

15 mg/m3STEL

亚磷酸

无

无

无

无

二乙醇胺

1 mg/m3TWA

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果是雾化状态，应采取呼吸防护。

密闭良好的安全护目镜。

身体防护：

围裙。

适当的防护服。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:310997

V002.3

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名

AP742 EN Edition 1 L

第 4页共    8页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

茶褐色。

糊状

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

不适用

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

不适用

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

按照说明书的指导使用不发生分解。

与酸发生反应。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

食入将导致口腔和喉咙强烈的腐蚀性影响并有食道和胃部穿孔的危险。

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:310997

V002.3

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名

AP742 EN Edition 1 L

第 5页共    8页

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

LD50

LC50

LD50

1.970 mg/kg

1 - 5 mg/l

1.025 mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

4 h

二乙醇胺

LD50

LD50

878 mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

111-42-2

13.000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

二乙醇胺

111-42-2

腐蚀性

刺激性

家兔

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

测试方法

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

斑贴试验

生物种类

人类

二乙醇胺

111-42-2

非致敏性

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

单乙醇胺

141-43-5

阴性的

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

单乙醇胺

141-43-5

二乙醇胺

111-42-2

阴性的

阴性的

口服：喂养

家鼠

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

二乙醇胺

111-42-2

NOAEL=<

32

13 Week5 Days per

week

世界经济合作与发展组织

准则  411

mg/kg

（亚慢性经皮毒性试验：90

天）

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]



MSDS-No.:310997

V002.3

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名

AP742 EN Edition 1 L

第 6页共    8页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

如果酸性或碱性产品被排入废水装置中，应注意废水的pH范围在6~10之间，因为pH值的变换能导致废水体系和生物

污水处理厂的紊乱。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

CAS-No.

单乙醇胺

LC50

> 250 mg/l

鱼类

48 h

高体雅罗鱼

141-43-5

NOEC

EC50

1.221 mg/l

85 mg/l

鱼类

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

单乙醇胺

单乙醇胺

Daphnia

24 h

72 h

141-43-5

141-43-5

EC50

LC50

15 mg/l

Algae

近头状伪蹄形藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

亚磷酸

6.980 - 9.784 mg/l

鱼类

96 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

世界经济合作与

发展组织准则

203

13598-36-2

（鱼类,急性毒性

试验）

二乙醇胺

LC50

EC50

EC50

29 mg/l

52 mg/l

7,8 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

24 h

72 h

高体雅罗鱼

大型蚤

111-42-2

111-42-2

111-42-2

二乙醇胺

二乙醇胺

栅藻（被称为绿藻）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

单乙醇胺

快速生物降解性

需氧的

100 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

141-43-5

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

二乙醇胺

快速生物降解性

需氧的

95 - 100 %

欧盟方法   C.4-B

111-42-2

（“快速”生物降解性改进的OE

CD筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:310997

V002.3

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名

AP742 EN Edition 1 L

第 7页共    8页

单乙醇胺

-1,91

-2,18

25°C

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

141-43-5

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

二乙醇胺

世界经济合作与发展组织

准则  107

111-42-2

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

8

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

C7

80

2491

8

乙醇溶液

标识：

技术名称：

铁路运输RID分类：

类别：

8

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C7

80

2491

标识：

技术名称：

8

乙醇溶液

海运IMDG分类：

类别：

8

III

包装类别：

UN号：

标识：

2491

8

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-B

-

ETHANOLAMINE SOLUTION


MSDS-No.:310997

V002.3

BONDERITE C-AK 742 ALKALINE CLEANER又名

AP742 EN Edition 1 L

第 8页共    8页

空运IATA分类：

类别：

8

包装类别：

III

852

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

856

2491

标识：

正确货物运输品名：

8

Ethanolamine solution

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

13.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H312接触皮肤有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H318造成眼严重损伤。

H332吸入有害。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。


