安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast Cure 7455

安全技术说明书编号 :  173297

V001.2

500ml

修订: 09.11.2011

发布日期: 06.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast Cure 7455 500ml

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

09.11.2011

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

急性毒性

急性毒性

危险类别

第4类

第4类

接触途径

吸入

靶器官

肺

皮肤接触

食入

急性毒性

第4类

第2类

特定器官系统毒性物质－反复暴

露

易燃液体

第2类

第2类

第1类

第3类

第1类

皮肤腐蚀/刺激

吸入性危害

皮肤接触

特定目标器官毒性－单次接触

对水生环境有慢性危害

肺

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:173297

V001.2

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast

Cure 7455 500ml

第 2页共    8页

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H312接触皮肤有害。

H315对皮肤有刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H373

长期或重复接触(如果最终证明没有其他接触途径会造成这一危险，那么说明会产

生这一危险的接触途径)可能对器官造成伤害(或说明已知的所有受影响器官)。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明（预防）：

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241P241：使用防爆的电气设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P260不得吸入粉尘/烟气/雾/蒸气。

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/喷雾。

P264处理后要彻底洗净

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P310如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。

P301+P312如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P314如感觉不适，须求医/就诊。

P330漱口。

P331不得诱导呕吐。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P405存放处须加锁。

第三部分成分/组成信息

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:173297

V001.2

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast

Cure 7455 500ml

第 3页共    8页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

庚烷

含量

GHS分类

60- 100%

易燃液体2

142-82-5

H225

吸入性危害1

H304

皮肤刺激2

H315

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

N,N-二甲基对甲苯胺

1-  10%

急性毒性3;吸入

99-97-8

H331

急性毒性3;经皮

H311

急性毒性3;经口

H301

特定器官系统毒性物质－反复暴露2

H373

对水生环境有慢性危害3

H412

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。

寻求医生帮助。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

不得使产品排入下水道。

参见第8部分的建议。

用惰性物质抹去。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

废弃物的处置参照第13部分。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



MSDS-No.:173297

V001.2

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast

Cure 7455 500ml

第 4页共    8页

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

贮存于阴凉，干燥的场所。

不得靠近热源或点火源，或活性物质储存。

存储/运输时的控制温度:

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

保持容器密闭。

储存时远离火源。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

庚烷

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

500 mg/m3TWA

无

无

1.000 mg/m3STEL

400 ppmTWA

500 ppmTWA

无

N,N-二甲基对甲苯胺

无

工程控制：

当全面通风不足以控制空气中污染物浓度低于职业接触限值时，推荐采用局部通风

。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

推荐使用腈类化学防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色至淡琥珀色

液体。

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

不适用

不适用

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

不适用

无资料。

未测定

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



MSDS-No.:173297

V001.2

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast

Cure 7455 500ml

第 5页共    8页

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

正常储存和使用条件下保持稳定。

强氧化剂。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

碳氧化物。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

健康危害：食入可能会损伤肺。

其它信息：

无资料。

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

庚烷

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

142-82-5

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有高毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。


MSDS-No.:173297

V001.2

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast

Cure 7455 500ml

第 6页共    8页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

庚烷

LC50

220 - 270 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

142-82-5

（鱼类,急性毒性

试验）

庚烷

EC50

1,5 mg/l

Daphnia

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

142-82-5

（蚤类急性活动

抑制试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

4,66

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

庚烷

142-82-5

N,N-二甲基对甲苯胺

2,81

25°C

99-97-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1206

3

HEPTANES

标识：

技术名称：


MSDS-No.:173297

V001.2

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast

Cure 7455 500ml

第 7页共    8页

铁路运输RID分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1206

标识：

技术名称：

3

HEPTANES

海运IMDG分类：

类别：

3

包装类别：

UN号：

标识：

II

1206

3

EmS：

F-E ,S-D

P

HEPTANES

海洋污染物：

正确货物运输品名：

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

3

II

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

353

364

1206

3

标识：

正确货物运输品名：

Heptanes

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

06.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。


MSDS-No.:173297

V001.2

LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR又名  Loctite Fast

Cure 7455 500ml

第 8页共    8页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H301吞咽会中毒。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H311接触皮肤会中毒。

H315对皮肤有刺激。

H331吸入会中毒。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H373

长期或重复接触(如果最终证明没有其他接触途径会造成这一危险，那么说明会产

生这一危险的接触途径)可能对器官造成伤害(或说明已知的所有受影响器官)。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


