安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

安全技术说明书编号 :  163722

V001.5

修订: 25.03.2013

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

不含溶剂的层压PU粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

25.03.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第3类

接触途径

眼睛接触

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

皮肤腐蚀/刺激

致癌性

第2类

第2类

皮肤接触

呼吸过敏性

皮肤敏化作用

第1B类

第1B类

吸入

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H315造成皮肤刺激。

H351怀疑会致癌。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H317可能导致皮肤过敏反应

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]I T T O





MSDS-No.:163722

V001.5

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

防范说明（响应）：

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

101-68-8

含量

GHS分类

5-  10%

致癌性2

H351

急性毒性4;吸入

H332

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



MSDS-No.:163722

V001.5

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

第 3页共    8页

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入，立即将患者转移到新鲜空气处。

寻求医生帮助。

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

禁止催吐。

不要给无意识的人喂食任何东西。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

有毒的和刺激性的蒸气。

二氧化碳。

一氧化碳。

氮氧化物。

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

隔离泄漏区域。疏散无关人员。

穿戴合适的个人防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性吸附剂吸收。

储存于密闭容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

仅在通风良好的场所使用。

避免吸入该产品的蒸气或雾。

操作处置时，不得饮食或抽烟。

操作后彻底清洗。

使用前储存于原装容器中。

与禁配物隔离。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image13.jpg]T



[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



MSDS-No.:163722

V001.5

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

第 4页共    8页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

0,05 mg/m3TWA

0,1 mg/m3STEL

0,005 ppmTWA

无

工程控制：

确保足够的通风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

穿戴面罩。

护目镜

身体防护：

围裙。

防护靴。

手防护：

戴防渗透手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

几乎,无色,直到,微黄色的

高粘性,清澈至轻微的浑浊

无资料。

pH值：

无资料。

无资料。

无资料。

与水反应。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

1,15 g/cm3

无资料。

1.000 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

避免接触的条件：

远离禁配物贮存。

过热。

禁配物：

与醇类反应。

与胺类物质反应。

与水反应，放出热量。

氧化剂。

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

聚合危害:

不会发生。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:163722

V001.5

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

第 5页共    8页

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

无资料。

吸入毒性：

吸入可能引起过敏。

可能对呼吸系统产生刺激。

经皮毒性：

皮肤接触可能致敏。

皮肤接触

主要的皮肤刺激性：具刺激性。

眼睛接触

刺激眼睛。

致癌性：

致癌效应的证据有限

其它信息：

无信息

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

LD50

LC50

> 2.000 mg/kg

> 2,24 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

致敏性

致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

豚鼠

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



MSDS-No.:163722

V001.5

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

第 6页共    8页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

阴性的

bacterial

有或没有

欧盟方法  B.13/14诱变

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无信息

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无信息

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

LC0

> 3.000 mg/l

鱼类

96 h

24 h

72 h

青鳉鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

101-68-8

（鱼类,急性毒性

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

EC50

EC50

129,7 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

101-68-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

> 1.640 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

101-68-8

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

需氧的

0 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

101-68-8

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:163722

V001.5

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

第 7页共    8页

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

92

28 d

鲤鱼

世界经济合作与发展组织

准则  305E

101-68-8

（生物富集：流水式鱼类

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

5,22

101-68-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

作为废物处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

符合RoHS法规要求

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

武佳，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28915670


MSDS-No.:163722

V001.5

LOCTITE LIOFOL LA 7564 -200KG

第 8页共    8页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。


